| 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Blockheizkraftwerk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | Außen/Gesamtanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | Äußere Sichtkontrolle (Dichtigkeit/Verschmutzungen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 2 |  | Kontrolle Betriebszustand (Abgas-, Kühlwassertemperatur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 3 |  | Laufgeräusche überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 4 |  | Sicherheitseinrichtungen prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 5 |  | Gasleitung kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 6 |  | Gasfilter prüfen / erneuern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 7 |  | Abgassystem (Dichtigkeit prüfen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 0 |  | 8 |  | Startablauf prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | Öl / Luft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 1 |  | Ölstand prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 2 |  | Ölverbrauch pro Betriebsstunde dokumentieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 3 |  | ÖlwechseI / Ölfilterwechsel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 4 |  | Vorratsbehälter befüllen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 5 |  | Öldruck prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 6 |  | Ölnachfüllautomatik Funktionskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 7 |  | Ölanalysen durchführen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 8 |  | Ölkühler reinigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 9 |  | Ansaugtrakt reinigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 10 |  | Luftfilter reinigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 11 |  | Luftfilter wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 12 |  | Kurbelwellenraumentlüftung prüfen / erneuern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 0 |  | 13 |  | Filtermatten Zuluft/Schaltschrank kontrollieren / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | Ventile/Zündung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 1 |  | Ventilspiel prüfen, bei Bedarf Ventile einstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 2 |  | Kipphebellagerung prüfen / Kipphelbel wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 3 |  | Zündkerzen kontrollieren / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 4 |  | Zündanlage kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 5 |  | Impulsaufnehmer reinigen /Abstand überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 6 |  | Zündkabel/Zündkerzenstecker prüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 7 |  | Zündspulen prüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 8 |  | Zündzeitpunkteinstellung kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 0 |  | 9 |  | Drehzahlregler prüfen / einstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 0 |  | Kühlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 1 |  | Wasser- und ÖIIeitungen auf Dichtigkeit prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 2 |  | Wasserdruck intern/extern prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 3 |  | Kühlwassersystem prüfen / nachfüllen / entlüften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 4 |  | Kühlwasserschläuche prüfen / tauschen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 5 |  | KühIwasserwärmetauscher prüfen / reinigen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 6 |  | Wasserpumpen auf Dichtigkeit und Laufgeräusche prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 7 |  | Thermostat kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 8 |  | Thermostat erneuern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 9 |  | Rückstromfilter prüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 10 |  | Reinigung Gesamtanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 0 |  | 11 |  | Temperaturen / Drücke überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 0 |  | Verbrennungsmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 1 |  | Kupplung überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 2 |  | Schraubverbindungen im mechanischen Teil prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 3 |  | Motorbefestigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 4 |  | Zylinderkopfschrauben nachziehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 5 |  | Zylinderkopf Prüfen / tauschen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 6 |  | Verbrennungssräume reinigen, Laufbuchsen prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 7 |  | Drosselklappe und Gestänge prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5 | 0 |  | 8 |  | Kompression prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 0 |  | Abgasanlage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 1 |  | Lambda-Regelung / Ste¦¦motor prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 2 |  | Lambdasondenspannung prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 3 |  | Lambdasonden prüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 4 |  | Abgas-/KühIwasserwärmetauscher kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 5 |  | Abgasrückführung kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 6 |  | Abgasgegendruck prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 7 |  | Katalysator prüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 8 |  | Abgasschalldämpfer austauschen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 9 |  | Abgaswärmetauscher austauschen bzw. reinigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 10 |  | Kondensatabscheider reinigen / warten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 11 |  | Abgaskondensator prüfen / warten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 12 |  | Turbolader Lagerspiel prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 13 |  | Turbolader reinigen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 | 0 |  | 14 |  | Turbolader erneuern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 0 |  | Elektrische Bauteile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 1 |  | Generator schmieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 2 |  | Generatorlager prüfen, ggf schmieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 3 |  | Anlasser prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 4 |  | Frequenzumrichter prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 5 |  | Schaltschrank/Meldeleuchten überprüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 6 |  | Schraub- und Steckverbindungen im elekt. Teil prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 7 |  | Funktionen der elektrischen Steuerung kontrollieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 8 |  | Schalter und Tasten auf Funktion prüfen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 7 | 0 |  | 9 |  | Batterien überprüfen / wechseln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fehlende wartungsbedürftige oder -pflichtige Komponenten sind zu ergänzen, alternativ ist eine herstellerspezifische Arbeitskarte beizulegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fehlende wartungsbedürftige oder -pflichtige Komponenten sind zu ergänzen, alternativ ist eine herstellerspezifische Arbeitskarte beizulegen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |